2-to-4 Decoder

module decoder_2to4 (

input a,

input b,

output d0,

output d1,

output d2,

output d3

);

assign d0 = (~a) & (~b);

assign d1 = (~a) & b;

assign d2 = a & (~b);

assign d3 = a & b;

endmodule

// TEST BENCH

module decoder_2to4_tb;

reg a, b;

wire d0, d1, d2, d3;

// Instantiate the decoder

decoder_2to4 uut (

.a(a),

.b(b),

.d0(d0),

.d1(d1),

.d2(d2),

.d3(d3)

);

initial begin

$monitor("a=%b b=%b --> d0=%b d1=%b d2=%b d3=%b", a, b, d0, d1, d2, d3);

a = 0; b = 0; #10;

a = 0; b = 1; #10;

a = 1; b = 0; #10;

a = 1; b = 1; #10;

$finish;

end

endmodule